超低温在线式红外测温仪DTA-LT-60系列

型    号: DTA-LT-60

产品摘要: 超低温测量，超小探头安装。探头能够在极端恶劣的环境下正常工作。

产品描述:

超低温测量，超小探头安装。探头能够在极端恶劣的环境下正常工作。

☆探头尺寸：M12×28

☆测温量程：-60℃~360℃

☆工作温度：-40℃能正常工作

☆光学系数：5：1

☆高分辨率：0.05℃/0.1℃

☆使用电压：24VDC

☆输出信号：4-20mA或RS485

☆快速响应：0.2秒

☆量程范围内可任意温度区间变送输出（需要出厂前定义）

技术参数及选型:

| 型号 | DTA-LT-60-610 |  | DTA-LT-60-320 | DTA-LT-60-130 | 备注： 可选购选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | -60~100℃ |  | -30~200℃ | -10~300℃ | 1：带液晶显示 |
| 探头工作温度 | -40~50℃ |  | -20~50℃ | 0-60℃ | 2.：带变送输出 |
| 精度 | ±1%或1℃（±0.5%定做） |  |  |  | 3：冷却套 |
|  |  |  |  |  | 4.吹扫器 |

备注：-60℃~300℃之间可定做量程。

1.不带液晶显示     2.不带变送输出     3.冷却套     4.吹扫器

图中为吹扫器：用于现场有烟尘水汽的场合，外接干净的压缩空气源

可选配件：

选配产品

标签：超低测量仪、超小探头安装DTA-LT-60系列、在线式红外线测温仪、红外测温仪